附件1：

问题清单

| 序号 | 分类 | 安全隐患基本情况 | 位置 | 整改措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州问题库 序号33 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK302+470～670下行左侧1处地方养鸡铁皮棚距离左侧红线30米，低于路面2米，面积 3000平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号35 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK302+769上行右侧外150米，低于桥面6米，2处(其中树中藏1处)，面积5平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号36 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK303+100上行右侧外80～120米，低于桥面6米，3处，面积500平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号37 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK303+290上行右侧外30～150米，低于桥面6米，10处铁皮棚，面积8000平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号38 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK303+380下行左侧2处地方铁皮棚距离左侧桥梁400米，低于桥面6米，面积 3200平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号39 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK303+456上行右侧外50～100米，低于桥面6米，8处铁皮棚，面积3000平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号40 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK303+490下行左侧1处地方养鸡铁皮棚，距离左侧桥梁30米，低于桥面8米，面积 1000平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号41 | 5 彩钢瓦房等硬漂浮物、临时建筑物拆除或加固 | DK303+490下行左侧2处养鸡石棉瓦棚距离左侧桥梁300米，低于桥面10米，面积2600平方米，容易造成被大风吹入高铁线路的安全隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 序号 | 分类 | 安全隐患基本情况 | 位置 | 整改措施 | 责任单位 |
| 惠州问题库 序号797 | 10 树木种植 | DK302+450蓝田特大桥有危树10棵，树木直径10～20厘米，竹子靠近左侧栅栏，平于桥面，树高10～20米，主要风险是影响瞭望及倒落会有侵入高铁线路、人易攀爬的隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号798 | 10 树木种植 | DK302+470～670有危树100棵，树木直径10～20厘米，靠近左侧路基段栅栏，高于路面15米，树高10～20米，主要风险是影响瞭望及倒落会有侵入高铁线路、人易攀爬的隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号799 | 10 树木种植 | DK302+500有危树10棵，上行右侧外20米（直径20厘米、高20米），主要风险是影响瞭望及倒落会有侵入高铁线路、人易攀爬的隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号800 | 10 树木种植 | DK302+780汕湛高速特大桥有危树4棵，树木直径10～20厘米，靠近左侧栅栏，平于桥面，树高10～20米，主要风险是影响瞭望及倒落会有侵入高铁线路、人易攀爬的隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库序号801 | 10 树木种植 | DK303+380～410汕湛高速特大桥有危树150棵，树木直径10～20厘米，靠近左侧栅栏，高于桥面8米，树高15～30米，主要风险是影响瞭望及倒落会有侵入高铁线路、人易攀爬的隐患。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号1070 | 12 两侧500米内 轻飘浮物 | DK303+100草地覆盖薄膜在下行左侧，面积约13334平方米。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号1071 | 12 两侧500米内 轻飘浮物 | DK303+130上行右侧外6～20米（防晒绿网），面积约400平方米。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |
| 惠州问题库 序号1072 | 12 两侧500米内 轻飘浮物 | DK303+290上行右侧外30～150米（薄膜围护），面积约5000平方米。 | 源城区埔前镇赤岭村 |  | 埔前镇 |

附件2

源城区赣深铁路路外环境整治工作总体进度统计表

镇人民政府（盖章）：                                            填报时间：    年    月   日

| 需整治项目 总数 （个） | 尚未开展整治项目 （个） | 占比(%) | 正在进行 整治项目 （个） | 占比(%) | 已完成整治项目 （个） | 占比(%) | 已验收 销号项目 （个） | 占比(%) | 地方财政资金缺口 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请将问题清单整治和销号台账与本统计表一并报送

附件3

源城区赣深铁路路外环境整治工作

情况汇总表

镇人民政府（盖章）：                  填报时间：

| 序号 | 任务 | 总体进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体投入 | 1.累计投入 万元 2.累计出动人员 人次 |
| 2 | 环境卫生 整治 | 1.累计清理查处乱堆乱放、乱排乱倒 宗 2.累计整治废品回收站 处 3.累计整治河道排污口 处 |
| 3 | 建筑设施 整治 | 1.累计拆除违法建设、废弃建筑等共 宗（ 平方米） 2.累计清理户外广告标牌 处（ 平方米） 其中，拆除大型立柱广告 处（ 平方米） 3.累计清洗或翻新改造建筑立面 平方米 4.累计整改、加固彩钢瓦等建筑和设施 处 |
| 4 | 绿化美化 亮化 | 1.累计复绿复耕 平方米，形成 公里绿化带 2.累计打造形成沿线风貌示范点 处 |